Laboratorija izmeklēšanai pieņem bioloģisko materiālu, kas atbilst  izvirzītajiem paraugu pieņemšanas kritērijiem:

- Atbilstoši prasībām noformēts nosūtījums un atbilstoša uzlīme uz parauga iepakojuma;

- Paraugs paņemts atbilstošā stobriņā vai barotnē

- Paņemts pietiekošs parauga daudzums.

Izmeklējamā materiāla noraidīšanas kritēriji:

Laboratorija nepieņem izmeklēšanai materiālu un paraugus, kas neatbilst noteiktām prasībām un tiek novēroti sekojošie pārkāpumi:

- Neatbilstošs parauga un nosūtījuma marķējums;

- Paraugs vispār nav marķēts;

- Pārkāpti noteikumi parauga noņemšanā (pilnasinis, heparinizētas, citrātu);

- Neievērots materiāla noņemšanas bioritms;

- Nav zināms materiāla noņemšanas datums un laiks (kortizolam, glikozei, asins grupām);

- Neievērots materiāla noņemšanas un piegādes laboratorijā laiks, kā arī glabāšanas režīms pirms laboratorijas etapā;

- Hemolizētas asinis (atkarībā no pieprasītām analīzēm un izņemot pie „in vivo” izraisītajām hemolīzēm);

- Hilozas asinis (atkarībā no pieprasītām analīzēm);

- Nepietiekošs materiāla daudzums testēšanas veikšanai;

- Neatbilstoša parauga savākšana vai uzglabāšana (sarecējušas asinis, seruma neatdalīšana 1 st. laikā);

- Materiāls uz STS, gadījumos kad uz norīkojumā nav uzrādīta pilna identifikācija, paraugstikls nav fiksēts, bieza asins kārta

- Materiāls mikrobioloģiskai diagnostikai - atvērts stobriņš; mehāniskie un asins piejaukumi, nav transporta barotnes.

Asins grupas un rēzus piederības noteikšanas atraidīšanas kritēriji:

Uz asins parauga nav identifikācijas uzlīmes ar personas vārdu, uzvārdu, nav norādīta asins grupa ABO sistēmā un asins noņemšanas datums (pirms novirzīšanas izmeklēšanai laboratorijā asins grupa tiek noteikta pēc asins parauga noņemšanas pacienta klātbūtnē un grupu atzīme norīkojumā un uz stobriņa);

- Nav norīkojuma laboratorijai.

- Nesakrīt informācija uz stobriņa marķējuma un norīkojuma.

- Asinis ir sadalītas frakcijās vai atsūtīta 1 frakcija.

- Vecas asinis (datums) vai satur piejaukumus (nabas saites asinīs var būt mekonijas, gļotas,

- augļa ūdeņi un citi piejaukumi).

- Hemolize (arī iniciāla), izņemot gadījumus, kad ir aizdomas par intravazālu hemolīzi.

- Nepietiekošs asins daudzums.

- Hilozas asinis (uz antivielām).

Rīcība laboratorijā

Neatbilstību  gadījumos laboratorija sniedz klientam mutisku vai rakstisku atteikumu, paskaidrojot iemeslu un vienojoties par turpmākām rīcībām pacientu interesēs.

Par šādām sarunām tiek uzturēti pieraksti laboratorijas dokumentācijā, kā arī veikts paziņojums laboratorijas izmeklējumu pārskatā.

Urīna analīzes ietekmējošie faktoti

| Parametrs | Viltus negatīvus rezultātus var dot | Viltus pozitīvus rezultātus var dot | Citi |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Glikoze | Lielas vitamīna “C” devas | Oksidanti, piem., hipohlorīds un hlors |  |
| Olbaltums | Urīns ar paaugstinātu īpatnējo svaru Skābs urīns ar pH<3 | Liela Hb koncentrācija Kontrastvielas Lielmolekulāri savienojumi Dezinfekcijas līdzekļi ar ceturtējā amonija savienojumiem Sārmains urīns ar pH >8 |  |
| Bilirubīns | Askorbīnskābe, urīnskābe, nitrāti | Urobilinogēns | Nestabils gaismā |
| Urobilinogēns |  | Karbapenēms | Augsta bilirubīna koncentrācija iekrāso urīnu zaļā krāsā |
| pH |  |  | Ilgi stāvot, urīns kļūst sārmains |
| Īpatnējais svars | Ļoti sārmaina reakcija pazemina urīna īpatnējā svara rezultātu | Urīns ar zemu pH Olbaltuma saturs virs 5 g/l |  |
| Asinis | Urīns ar paaugstinātu īpatnējo svaru Urīns ar paaugstinātu olbaltuma saturu Liels askorbīnskābes daudzums | Oksidanti, piem., hipohlorīds un hlors. | Urīnam ilgi stāvot, var mainīties rezultāti |
| Ketonvielas |  | L-DOPA, BSP, PSP, fenilketoni, cefalosporīni, aldozes reduktāzes antienzīms |  |
| Nitrīti | Askorbīnskābe Urīns ar paaugstinātu īpatnējo svaru |  | Urīnam ilgi stāvot, var mainīties rezultāti |
| Leikocīti | Glikozes saturs virs 5 g/l Olbaltuma saturs virs 3 g/l Urīns ar zemu pH Urīns ar paaugstinātu īpatnējo svaru | Formaldehīds | Urīnam ilgi stāvot, var mainīties rezultāti |

Pirms urinēšanas nomazgāt dzimumorgānus, noskalot ar siltu ūdens strūklu vai izmantot mitrās salvetes.

Atvērt trauciņa vāciņu. Nepieskarties trauciņa iekšējai virsmai/ vāciņam.

Ar ziepēm nomazgāt rokas un nožāvēt.

Pēc tam urinēt trauciņā, piepildot apmēram 2/3, pārējo urīna strūklu urinēt tualetes podā. Esiet uzmanīgi un nepieskarieties ar ķermeni trauciņa iekšpusei.

Trauciņu ar urīnu tūlīt aizvākot un nekavējoties nogādāt uz laboratoriju izmeklēšanai.

Trauciņu ar urīnu tūlīt aizvākot un nekavējoties nogādāt uz laboratoriju izmeklēšanai.

Sākumā nedaudz urinēt tualetes podā.